LESEZEICHEN 3D-DRUCKEN

Mit dieser Anleitung kannst du ein Lesezeichen 3D-modellieren und auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Den fertigen 3D-Druck kannst du mit nach Hause nehmen!

| 45 mm 45mm Im Programm Tinkercad erstellst du ein 3D-Modell deines Lesezeichens. | Nach 10 Minuten Druckzeit hältst du dein Lesezeichen in der Hand! |
| --- | --- |

- Benenne dein 3D-Modell. Klicke links oben auf die Schrift 
mit komischem Text und schreibe deinen Namen rein.

- Auf der rechten Seite findest du verschiedene Formen. Wähle eine dieser 3 Formen aus: Quader, Zylinder, oder Herz. Ziehe die Form mit gedrückter Maustaste auf die blaue Arbeitsfläche.

45 mm

45mm

Klicke auf das kleine weiße Quadrat  in der Mitte der Form, um seine Höhe zu ändern. Ändere den Wert der Höhe von 20 mm auf 1 mm.

- Klicke auf ein kleines weißes Quadrat in einer Ecke der Form. Ändere die Länge und die Breite auf 45 mm.

- Kopiere deine Form mit der Tastenkombination  +  und füge sie dann mit  +  ein. Schiebe sie mit den Pfeiltasten auf der Tastatur rechts neben die andere Form.

- Klicke auf einen weißen Eckpunkt der kopierten Form und ändere 
beide Werte auf 35 mm.

- Mache aus der kleineren Form eine Bohrung: Klicke rechts oben auf den grau gestreiften Kreis unter dem „Bohrung“ steht.

- Zum Ausrichten der Bohrung ist es hilfeich von oben auf das Lesezeichen zu blicken. Halte dafür die rechte Maustaste gedrückt und bewege dann die Maus.

- Markiere alle Formen mit der Tastenkombination  +  und aktiviere das Ausrichten-Werkzeug mit der Taste  .

- Jetzt kannst du die zwei Formen mittig zueinander ausrichten. Drücke dafür jeweils einmal auf den mittleren schwarzen Punkt links von der Form und auf den unterhalb der Form.

25 mm

Gruppiere nun alle Elemente mit  + . Warte etwas und die gestreiften Teile werden ausgeschnitten!

35mm

Füge deine Form mit  +  nochmals ein. Ändere die Breite auf 25 mm und die Länge auf 35 mm.

- Richte den Mittelteil mit dem Ausrichten-Werkzeug  
(siehe Schritt 11) an der oberen Kante und in der Mitte aus.

- Jetzt ist die Grundform deines Lesezeichens fertig! Gruppiere nochmals alle Formen mit  +  .

- Du kannst dein Design vor dem 3D-Druck noch verfeinern. Formen oder Text hinzufügen, Formen ausschneiden, … es gibt unendlich viele Möglichkeiten!

FERTIG! Rufe für den 3D-Druck eine*n Explainer*in