SCHLÜSSELANHÄNGER LASER CUTTEN

Mit dieser Anleitung kannst du einen Schlüsselanhänger im Zeichenprogramm Inkscape designen und mit dem Laser Cutter aus Sperrholz ausschneiden.

|  | Im Zeichenprogramm Inkscape erstellst du eine 2D-Zeichnung deines Stickers. | Der Laser Cutter schneidet das Design anschließend aus Sperrholz aus. |
| --- | --- | --- |

- Erstelle die Grundform des Anhängers. Wähle links das Rechteck-Werkzeug und zeichne ein Rechteck mit gedrückter linker Maustaste auf die Arbeitsfläche.

- Die Größe deines Schlüsselanhängers kannst du nun in der Leiste oben links einstellen. Ändere die Werte für die Breite und Höhe auf B = 50 mm und H = 20 mm.

- Die Rundung des Rechtecks kannst du mit den Werten Rx und Ry verändern.
Wenn du spitze Ecken haben willst, stelle beide Werte auf 0 mm.

- Drücke die  -Taste, um den Zoom an deine Zeichnung anzupassen.
So arbeitet es sich leichter!

- Der Laser Cutter graviert schwarze Füllungen und schneidet rote Konturen (Linien). Die Farbleiste zum Ändern von Füllung- und Konturfarbe ist unterhalb der Zeichenfläche.

- Setze „keine“ Füllung, indem du die  - Fläche anklickst.

- Färbe die Kontur rot, indem du die  -Fläche mit gedrückter  -Taste anklickst.

- Die Dicke der roten Kontur muss ≤0,1 mm betragen, damit sie als Schneidlinie erkannt wird. Mache einen Rechtsklick auf die Zahl neben der Konturfarbe und ändere die Dicke auf 0,1 mm.

- Dein Schlüsselanhänger braucht ein Loch! Zeichne mit dem  -Werkzeug einen Kreis und setze oben links die Radius-Werte Rx und Ry auf 2.5 mm.

- Wähle dasPfeil-Werkzeug aus, um den Kreis zu verschieben. Bewege den Kreis mit den -Tasten auf der Tastatur.

- Beschrifte deinen Schlüsselanhänger beliebig – z.B. mit deinem Namen. Wähle links das Text-Werkzeug aus, klicke in deinen Schlüsselanhänger und schreibe los!

- Die Schriftart und Schriftgröße kannst du in der Leiste oben links einstellen.

FERTIG! Bitte für das Schneiden um Hilfe

- Du kannst dein Design weiter verfeinern: Formen gravieren oder ausschneiden, Ecken abrunden, es gibt unendlich viele Möglichkeiten!

- Als Grundform ist statt dem Rechteck auch z.B. ein Stern oder eine Ellipse möglich.